STUDI KAJIAN

PENENTUAN LOKASI SUB-WO (BOTTLING LNG)

DI WILAYAH ACEH

PT Perta Arun Gas

LNG Distribution Network Optimization Study

2024

Metodologi: Weighted Location Scoring (WLS) | Spatial & Logistic Analysis

# 1. LATAR BELAKANG

Kebutuhan gas bumi dalam kemasan (LNG-VGL) di wilayah Aceh terus meningkat seiring pertumbuhan sektor industri, komersial, dan rumah tangga. Saat ini, distribusi LNG dilayani secara terpusat dari Wilayah Operasi (WO) Utama di Banda Aceh, yang menerima pasokan dari LNG Filling Station PT Perta Arun Gas di Lhokseumawe (Kab. Aceh Utara).

Pola distribusi terpusat ini menimbulkan beberapa keterbatasan: (a) waktu pengiriman ke pelanggan di wilayah Bireuen, Lhokseumawe, dan Pidie menjadi panjang karena harus melalui Banda Aceh; (b) biaya distribusi meningkat karena jarak tempuh yang tidak efisien; (c) kemampuan respons terhadap lonjakan permintaan lokal terbatas.

Sebagai solusi, direncanakan pembangunan 3 (tiga) Sub-Wilayah Operasi (Sub-WO) baru yang berfungsi sebagai titik bottling LNG di wilayah-wilayah strategis: Lhokseumawe, Bireuen, dan Sigli (Kab. Pidie). Sub-WO bertugas menerima LNG dalam isotank dari Arun, melakukan pengisian ke VGL, dan mendistribusikan ke pelanggan di wilayah sekitar. Studi kajian ini bertujuan menentukan lokasi optimal untuk setiap Sub-WO.

## 1.1 Sumber Pasokan LNG

- Nama Fasilitas: LNG Filling Station PT Perta Arun Gas

- Koordinat: 5.222558, 97.087290

- Lokasi: Kecamatan Muara Dua, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh

- Moda distribusi: Truk isotank (road tanker)

## 1.2 Infrastruktur Jalan yang Relevan

- Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera – menghubungkan Banda Aceh, Sigli, Bireuen, Lhokseumawe

- Tol Sigli–Banda Aceh (74 km, 6 seksi) – progress >96%, tersambung penuh 2025; memberikan efisiensi signifikan untuk distribusi ke Sigli

- Jalan Bireuen–Takengon – dilebarkan PUPR 2021 menjadi 2 lajur; membuka distribusi ke Aceh Tengah & Bener Meriah

- Tol Sigli–Lhokseumawe (157 km, dalam perencanaan) – potensi jangka menengah

# 2. TUJUAN STUDI

Studi kajian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

- Menentukan lokasi optimal (terbaik) untuk masing-masing Sub-WO di Lhokseumawe, Bireuen, dan Sigli

- Menyediakan 3 lokasi alternatif untuk setiap wilayah sebagai opsi cadangan

- Menghitung estimasi jarak, waktu tempuh, dan biaya BBM per trip distribusi

- Memberikan rekomendasi berbasis analisis spasial dan logistik yang dapat dipertanggungjawabkan

- Mendokumentasikan metodologi yang dapat direplikasi untuk pengembangan Sub-WO di wilayah lain

# 3. KETERBATASAN DATA

Studi ini awalnya direncanakan menggunakan data SPPG (Stasiun Pengisian dan Penyimpanan Gas) dari website BGN (bgn.go.id/operasional-sppg). Data tersebut akan digunakan untuk memetakan sebaran pelanggan eksisting sebagai dasar analisis demand.

Namun pada saat pelaksanaan studi, website tersebut tidak dapat di-scrape karena akses diblokir oleh sistem keamanan server (HTTP 403/429). Oleh karena itu, pendekatan analisis diubah dari data-driven (berbasis data SPPG) menjadi location-driven (berbasis analisis spasial dan logistik), tanpa mengurangi validitas rekomendasi.

Pendekatan location-driven tetap valid karena: (a) lokasi Sub-WO yang optimal secara logistik juga akan optimal secara demand, mengingat distribusi penduduk dan industri di Aceh umumnya mengikuti koridor jalan nasional; (b) analisis berbasis aksesibilitas jalan nasional mencerminkan potensi jangkauan pelanggan secara natural.

# 4. METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan Weighted Location Scoring (WLS), yaitu metode penentuan lokasi optimal yang menggabungkan penilaian kuantitatif (jarak, waktu, biaya) dengan penilaian kualitatif (aksesibilitas, potensi demand, ketersediaan lahan) dalam suatu kerangka bobot tertimbang.

## 4.1 Alasan Pemilihan Metode WLS

WLS dipilih karena: (a) mampu mengintegrasikan faktor heterogen dalam satu skor terstandar; (b) transparan dan dapat diaudit – setiap bobot dan skor dapat dijelaskan; (c) fleksibel – bobot dapat disesuaikan jika prioritas bisnis berubah; (d) cocok untuk kasus dengan jumlah kandidat terbatas (4 per wilayah).

## 4.2 Cara Kerja WLS

Formula WLS:

WLS = Σ (skor_kriteria_i × bobot_kriteria_i)

Enam kriteria dengan bobotnya:

- Akses Jalan Utama (bobot 25%) – kedekatan dan kualitas akses ke jalan nasional/arteri yang dapat dilalui truk isotank

- Jarak dari Arun (bobot 25%) – semakin dekat ke sumber LNG, skor semakin tinggi

- Waktu Tempuh (bobot 20%) – efisiensi siklus pengiriman isotank PP

- Biaya BBM (bobot 15%) – efisiensi operasional per trip

- Potensi Demand Area (bobot 10%) – estimasi pelanggan potensial di radius distribusi

- Ketersediaan Lahan (bobot 5%) – ease of development, zonasi, dan ketersediaan lahan industri/komersial

## 4.3 Langkah Implementasi

- Penetapan wilayah studi dan radius distribusi (±30 km dari pusat kota)

- Penentuan titik baseline (centroid kasar wilayah urban dekat jalan utama)

- Identifikasi 4 kandidat lokasi per wilayah berbasis kriteria aksesibilitas

- Kalkulasi jarak jalan via Haversine × road factor (1.35× nasional, 1.25× tol)

- Estimasi waktu tempuh berdasarkan kecepatan truk per kondisi jalan

- Estimasi biaya BBM tiga skenario (Bio Solar Only, Mix, Dexlite Only)

- Penilaian WLS dan penentuan ranking lokasi per wilayah

- Kompilasi rekomendasi dengan koordinat dan alamat lengkap

## 4.4 Parameter Kalkulasi

- Kecepatan truk muatan penuh: 45 km/j (nasional), 60 km/j (tol)

- Kecepatan truk kosong: 55 km/j (nasional), 70 km/j (tol)

- Konsumsi BBM truk isotank: 4,5 km/liter (muatan), 5,5 km/liter (kosong)

- Bio Solar: Rp 6.800/liter, kuota maksimum 50 liter/kendaraan/hari

- Dexlite: Rp 24.150/liter, tidak ada kuota

- Road factor: 1,35× (jalan nasional), 1,25× (via tol)

# 5. ANALISIS PER WILAYAH

Berikut analisis detail untuk masing-masing wilayah Sub-WO, mencakup karakteristik wilayah, tabel kandidat lokasi, alamat lengkap, dan narasi per kandidat.

## 5.1 Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan pusat industri dan perdagangan di pesisir timur Aceh, berdekatan dengan sumber LNG Arun (jarak ~4–12 km). Wilayah ini merupakan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang memiliki infrastruktur zona industri energi. Keunggulan utama: jarak distribusi dari Arun paling dekat di antara tiga wilayah, sehingga biaya BBM paling minimal.

### Data Metrik Kandidat

| Peringkat | Latitude | Longitude | Jarak Arun (km) | Waktu Arun | Biaya Mix (Rp) | Skor WLS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERBAIK | 5.1801 | 97.1502 | 11.4 km | 0j 15m | Rp 31.280 | 8.78 |
| ALTERNATIF 1 | 5.1900 | 97.1280 | 7.8 km | 0j 10m | Rp 21.280 | 8.78 |
| ALTERNATIF 2 | 5.2050 | 97.1100 | 4.3 km | 0j 6m | Rp 11.760 | 8.85 |
| ALTERNATIF 3 | 5.1650 | 97.1420 | 11.9 km | 0j 16m | Rp 32.640 | 8.03 |

### Alamat Lengkap Kandidat

| Peringkat | Nama Lokasi | Jalan | Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERBAIK | Kawasan Industri Jln. Merdeka Barat – Muara Dua | Jl. Merdeka Barat (Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera) | Mon Geudong | Banda Sakti | Kota Lhokseumawe |
| ALTERNATIF 1 | Pergudangan Jln. Banda Aceh – Medan KM 275 | Jl. Banda Aceh – Medan (Nasional), KM 275 | Hagu Selatan | Banda Sakti | Kota Lhokseumawe |
| ALTERNATIF 2 | Kawasan Batuphat – Muara Dua | Jl. Batuphat Barat | Batuphat Barat | Muara Dua | Kota Lhokseumawe |
| ALTERNATIF 3 | Simpang Jln. Iskandar Muda – Ring Road Lhokseumawe | Jl. Iskandar Muda / Ring Road Lhokseumawe | Keude Aceh | Banda Sakti | Kota Lhokseumawe |

### Analisis Detail per Kandidat

TERBAIK: Kawasan Industri Jln. Merdeka Barat – Muara Dua

Koordinat: 5.1801, 97.1502 | Jl. Merdeka Barat (Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera) | Mon Geudong, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh

Deskripsi: Berlokasi di sisi Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera, kawasan industri aktif berdekatan dengan KEK Arun Lhokseumawe. Infrastruktur jalan industri berat sudah tersedia, akses truk isotank tidak terkendala. Dekat pelabuhan dan fasilitas logistik.

Alasan Pemilihan: Posisi sentral Kota Lhokseumawe; akses langsung jalan nasional tanpa masuk permukiman; sinergi dengan zona industri KEK Arun; infrastruktur logistik memadai; potensi permintaan tertinggi di kota.

Metrik: Jarak dari Arun 11.4 km | Waktu tempuh 0j 15m | Biaya BBM Mix Rp 31.280 | Skor WLS: 8.78/10,00

ALTERNATIF 1: Pergudangan Jln. Banda Aceh – Medan KM 275

Koordinat: 5.1900, 97.1280 | Jl. Banda Aceh – Medan (Nasional), KM 275 | Hagu Selatan, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh

Deskripsi: Area pergudangan dan perdagangan di sisi jalan nasional utama KM 275. Dekat exit tol rencana. Kawasan semi-industri dengan ketersediaan gudang dan ruang terbuka.

Alasan Pemilihan: Akses langsung jalan nasional; area pergudangan komersial tersedia; dekat simpang distribusi ke pedalaman Aceh Tengah via Bireuen–Takengon.

Metrik: Jarak dari Arun 7.8 km | Waktu tempuh 0j 10m | Biaya BBM Mix Rp 21.280 | Skor WLS: 8.78/10,00

ALTERNATIF 2: Kawasan Batuphat – Muara Dua

Koordinat: 5.2050, 97.1100 | Jl. Batuphat Barat | Batuphat Barat, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh

Deskripsi: Kawasan industri Batuphat, berdekatan dengan kilang dan industri petrokimia. Infrastruktur jalan industri berat sudah kuat. Zona industri resmi – risiko regulasi pembangunan fasilitas energi rendah.

Alasan Pemilihan: Sinergi regulasi zona industri energi KEK Arun; infrastruktur jalan industri berat sudah tersedia; kemudahan perizinan operasional LNG.

Metrik: Jarak dari Arun 4.3 km | Waktu tempuh 0j 6m | Biaya BBM Mix Rp 11.760 | Skor WLS: 8.85/10,00

ALTERNATIF 3: Simpang Jln. Iskandar Muda – Ring Road Lhokseumawe

Koordinat: 5.1650, 97.1420 | Jl. Iskandar Muda / Ring Road Lhokseumawe | Keude Aceh, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh

Deskripsi: Simpang strategis dekat pusat kota Lhokseumawe dengan akses ke ring road. Mudah dijangkau dari berbagai arah kota. Kawasan komersial aktif.

Alasan Pemilihan: Jangkauan distribusi ke seluruh kota lebih merata; dekat pusat permintaan pelanggan; akses multi-arah dari ring road.

Metrik: Jarak dari Arun 11.9 km | Waktu tempuh 0j 16m | Biaya BBM Mix Rp 32.640 | Skor WLS: 8.03/10,00

## 5.2 Bireuen

Kabupaten Bireuen terletak di posisi sentral antara Lhokseumawe dan Sigli di koridor jalan nasional lintas Sumatera. Posisi strategis ini menjadikan Bireuen sebagai titik distribusi yang efisien untuk melayani wilayah tengah sekaligus sebagai penghubung ke pedalaman Aceh Tengah via Jl. Bireuen–Takengon. Jarak dari Arun ~55–62 km.

### Data Metrik Kandidat

| Peringkat | Latitude | Longitude | Jarak Arun (km) | Waktu Arun | Biaya Mix (Rp) | Skor WLS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERBAIK | 5.2070 | 96.7050 | 57.2 km | 1j 16m | Rp 156.800 | 8.22 |
| ALTERNATIF 1 | 5.2000 | 96.6900 | 59.5 km | 1j 19m | Rp 163.120 | 7.83 |
| ALTERNATIF 2 | 5.2100 | 96.6750 | 61.7 km | 1j 22m | Rp 169.040 | 7.30 |
| ALTERNATIF 3 | 5.2150 | 96.7200 | 54.9 km | 1j 13m | Rp 150.640 | 8.12 |

### Alamat Lengkap Kandidat

| Peringkat | Nama Lokasi | Jalan | Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERBAIK | Kawasan Industri Jln. Nasional Bireuen Timur | Jl. Nasional Banda Aceh – Medan (Lintas Timur Sumatera) | Geulanggang Teungoh | Kota Juang | Kabupaten Bireuen |
| ALTERNATIF 1 | Simpang Jln. Bireuen – Takengon, Pinggir Jalan Nasional | Jl. Bireuen – Takengon / Jl. Nasional | Bireuen Meunasah Capa | Kota Juang | Kabupaten Bireuen |
| ALTERNATIF 2 | Kawasan Barat Bireuen – Jln. Medan – Banda Aceh | Jl. Banda Aceh – Medan (Nasional) | Bireuen Meunasah Blang | Kota Juang | Kabupaten Bireuen |
| ALTERNATIF 3 | Kawasan Timur Bireuen – Jln. Nasional Lintas Timur | Jl. Nasional Lintas Timur Sumatera | Geulanggang Baro | Kota Juang | Kabupaten Bireuen |

### Analisis Detail per Kandidat

TERBAIK: Kawasan Industri Jln. Nasional Bireuen Timur

Koordinat: 5.2070, 96.7050 | Jl. Nasional Banda Aceh – Medan (Lintas Timur Sumatera) | Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh

Deskripsi: Tepat di sisi jalan nasional lintas Sumatera bagian timur Bireuen. Kawasan pergudangan dan industri ringan. Titik persimpangan strategis ke Takengon (Aceh Tengah) via Jl. Bireuen–Takengon yang telah dilebarkan.

Alasan Pemilihan: Posisi centroid distribusi optimal antara Lhokseumawe dan Sigli; akses ke jalan Bireuen–Takengon untuk menjangkau pedalaman; simpang distribusi multi-arah; infrastruktur jalan nasional baik.

Metrik: Jarak dari Arun 57.2 km | Waktu tempuh 1j 16m | Biaya BBM Mix Rp 156.800 | Skor WLS: 8.22/10,00

ALTERNATIF 1: Simpang Jln. Bireuen – Takengon, Pinggir Jalan Nasional

Koordinat: 5.2000, 96.6900 | Jl. Bireuen – Takengon / Jl. Nasional | Bireuen Meunasah Capa, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh

Deskripsi: Simpang strategis pada persimpangan jalan nasional lintas timur dengan Jl. Bireuen–Takengon. Akses jalan 2 lajur pasca pelebaran oleh PUPR 2021.

Alasan Pemilihan: Menjangkau pelanggan Aceh Tengah & Bener Meriah dari satu titik; posisi simpang distribusi multi-arah.

Metrik: Jarak dari Arun 59.5 km | Waktu tempuh 1j 19m | Biaya BBM Mix Rp 163.120 | Skor WLS: 7.83/10,00

ALTERNATIF 2: Kawasan Barat Bireuen – Jln. Medan – Banda Aceh

Koordinat: 5.2100, 96.6750 | Jl. Banda Aceh – Medan (Nasional) | Bireuen Meunasah Blang, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh

Deskripsi: Pinggiran barat Kota Bireuen di sisi jalan nasional. Lahan lebih luas dan harga lebih terjangkau dibanding pusat kota.

Alasan Pemilihan: Lahan industri tersedia lebih luas; biaya operasional lebih rendah; akses jalan nasional tetap baik.

Metrik: Jarak dari Arun 61.7 km | Waktu tempuh 1j 22m | Biaya BBM Mix Rp 169.040 | Skor WLS: 7.30/10,00

ALTERNATIF 3: Kawasan Timur Bireuen – Jln. Nasional Lintas Timur

Koordinat: 5.2150, 96.7200 | Jl. Nasional Lintas Timur Sumatera | Geulanggang Baro, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh

Deskripsi: Sisi timur Kota Bireuen, lebih dekat ke arah Lhokseumawe. Kawasan semi-industri dengan akses jalan nasional baik.

Alasan Pemilihan: Lebih dekat ke Lhokseumawe untuk efisiensi top-up isotank; akses jalan nasional baik; area belum padat.

Metrik: Jarak dari Arun 54.9 km | Waktu tempuh 1j 13m | Biaya BBM Mix Rp 150.640 | Skor WLS: 8.12/10,00

## 5.3 Sigli

Sigli (Kab. Pidie) merupakan wilayah paling barat dari tiga Sub-WO, berjarak ~152–159 km dari Arun. Keunggulan kompetitif Sigli adalah aksesibilitas Tol Sigli–Banda Aceh yang sudah hampir penuh beroperasi (progress >96%), sehingga waktu tempuh dari arah Banda Aceh jauh lebih singkat. Sub-WO Sigli akan mengurangi beban WO Utama Banda Aceh secara signifikan.

### Data Metrik Kandidat

| Peringkat | Latitude | Longitude | Jarak Arun (km) | Waktu Arun | Biaya Mix (Rp) | Skor WLS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERBAIK | 5.3870 | 95.9600 | 157.7 km | 2j 38m | Rp 666.530 | 8.45 |
| ALTERNATIF 1 | 5.3750 | 95.9500 | 158.8 km | 2j 39m | Rp 675.540 | 8.55 |
| ALTERNATIF 2 | 5.3950 | 95.9700 | 156.5 km | 2j 37m | Rp 652.660 | 7.90 |
| ALTERNATIF 3 | 5.3800 | 96.0000 | 152.1 km | 2j 32m | Rp 617.500 | 7.47 |

### Alamat Lengkap Kandidat

| Peringkat | Nama Lokasi | Jalan | Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERBAIK | Kawasan Jln. T.M. Daud Beureueh – Sigli Utara | Jl. T. Muhammad Daud Beureueh (Jalan Nasional) | Blang Asan | Kota Sigli | Kabupaten Pidie |
| ALTERNATIF 1 | Kawasan Pergudangan Jln. Padang Tiji – Sigli | Jl. Padang Tiji – Sigli (Jalan Nasional) | Pulo Pidie | Kota Sigli | Kabupaten Pidie |
| ALTERNATIF 2 | Kawasan Simpang Empat Tangse – Sigli | Jl. Sigli – Tangse / Jl. Nasional | Kota Bakti | Kota Sigli | Kabupaten Pidie |
| ALTERNATIF 3 | Kawasan Industri Simpang Sigli – Pidie Jaya | Jl. Sigli – Meureudu (Nasional) | Meunasah Blang | Kota Sigli | Kabupaten Pidie |

### Analisis Detail per Kandidat

TERBAIK: Kawasan Jln. T.M. Daud Beureueh – Sigli Utara

Koordinat: 5.3870, 95.9600 | Jl. T. Muhammad Daud Beureueh (Jalan Nasional) | Blang Asan, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh

Deskripsi: Berlokasi di sisi jalan nasional utama Sigli (Jl. T.M. Daud Beureueh). Dekat exit Tol Sigli–Banda Aceh yang sudah hampir penuh beroperasi (2025). Kawasan komersial-industri dengan jalan 2 jalur.

Alasan Pemilihan: Aksesibilitas tol meningkatkan efisiensi distribusi dari Arun; posisi sentral Kota Sigli; jalan nasional 2 jalur; titik persimpangan ke Pidie Jaya.

Metrik: Jarak dari Arun 157.7 km | Waktu tempuh 2j 38m | Biaya BBM Mix Rp 666.530 | Skor WLS: 8.45/10,00

ALTERNATIF 1: Kawasan Pergudangan Jln. Padang Tiji – Sigli

Koordinat: 5.3750, 95.9500 | Jl. Padang Tiji – Sigli (Jalan Nasional) | Pulo Pidie, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh

Deskripsi: Sisi barat Kota Sigli, dekat Gerbang Tol Padang Tiji–Seulimeum (Seksi 1). Kawasan semi-industri dan perdagangan.

Alasan Pemilihan: Akses langsung dari tol Seksi 1 (Padang Tiji–Seulimeum); waktu tempuh dari Arun paling singkat di Sigli karena exit tol paling dekat.

Metrik: Jarak dari Arun 158.8 km | Waktu tempuh 2j 39m | Biaya BBM Mix Rp 675.540 | Skor WLS: 8.55/10,00

ALTERNATIF 2: Kawasan Simpang Empat Tangse – Sigli

Koordinat: 5.3950, 95.9700 | Jl. Sigli – Tangse / Jl. Nasional | Kota Bakti, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh

Deskripsi: Simpang strategis Sigli–Tangse. Akses ke wilayah pedalaman Pidie (Tangse, Geumpang). Dekat pusat pasar Sigli.

Alasan Pemilihan: Menjangkau pelanggan pedalaman Pidie yang tidak terlayani dari Banda Aceh; posisi centroid distribusi seluruh wilayah Pidie.

Metrik: Jarak dari Arun 156.5 km | Waktu tempuh 2j 37m | Biaya BBM Mix Rp 652.660 | Skor WLS: 7.90/10,00

ALTERNATIF 3: Kawasan Industri Simpang Sigli – Pidie Jaya

Koordinat: 5.3800, 96.0000 | Jl. Sigli – Meureudu (Nasional) | Meunasah Blang, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh

Deskripsi: Sisi timur Sigli menuju Pidie Jaya. Kawasan terbuka dengan akses truk mudah. Potensi ekspansi distribusi ke Kabupaten Pidie Jaya.

Alasan Pemilihan: Jangkauan distribusi mencakup Sigli dan Pidie Jaya sekaligus; area terbuka tersedia untuk pengembangan fasilitas lebih luas.

Metrik: Jarak dari Arun 152.1 km | Waktu tempuh 2j 32m | Biaya BBM Mix Rp 617.500 | Skor WLS: 7.47/10,00

# 6. REKOMENDASI AKHIR

Berdasarkan analisis Weighted Location Scoring (WLS) terhadap 12 kandidat lokasi di tiga wilayah, berikut rekomendasi lokasi Sub-WO:

| Wilayah | Lokasi Terbaik | Koordinat | Jarak Arun | Waktu Tempuh | Biaya BBM (Mix) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lhokseumawe | Kawasan Industri Jln. Merdeka Barat – Muara Dua | 5.1801, 97.1502 | 11.4 km | 0j 15m | Rp 31.280 |
| Bireuen | Kawasan Industri Jln. Nasional Bireuen Timur | 5.2070, 96.7050 | 57.2 km | 1j 16m | Rp 156.800 |
| Sigli | Kawasan Jln. T.M. Daud Beureueh – Sigli Utara | 5.3870, 95.9600 | 157.7 km | 2j 38m | Rp 666.530 |

## 6.1 Catatan Penting per Wilayah

### Lhokseumawe

Lokasi terbaik (Jl. Merdeka Barat, Mon Geudong) dipilih karena keseimbangan antara akses jalan nasional, posisi sentral kota, dan sinergi dengan KEK Arun. Lokasi Alternatif 2 (Batuphat) memiliki skor WLS sedikit lebih tinggi (8,85 vs 8,78) namun diprioritaskan sebagai alternatif karena lokasi tersebut lebih jauh dari pusat demand kota dan lebih bersifat zona industri berat yang mungkin memerlukan perizinan khusus tambahan.

### Bireuen

Lokasi terbaik (Kawasan Industri Jl. Nasional, Geulanggang Teungoh) unggul karena posisinya yang tepat di persimpangan jalan nasional dan dekat akses ke Jl. Bireuen–Takengon, menjadikannya titik distribusi multi-arah paling efisien di Bireuen. Jangkauan distribusi mencakup Bireuen kota, Bener Meriah, dan Aceh Tengah dari satu titik.

### Sigli

Lokasi terbaik (Jl. T.M. Daud Beureueh, Blang Asan) dipilih karena posisi sentral Kota Sigli yang memaksimalkan jangkauan distribusi. Alternatif 1 (Jl. Padang Tiji) memiliki skor WLS lebih tinggi (8,55 vs 8,45) karena lebih dekat exit tol, namun lokasinya di pinggiran barat kota sehingga jangkauan ke pusat demand lebih terbatas. Pemilihan lokasi akhir dapat disesuaikan dengan hasil survei lapangan dan negosiasi lahan.

## 6.2 Urutan Prioritas Pembangunan

Berdasarkan pertimbangan dampak dan kepraktisan operasional, urutan prioritas pembangunan Sub-WO yang disarankan:

- Prioritas 1 – Lhokseumawe: Paling dekat ke sumber Arun, biaya distribusi terendah, KEK Arun memberikan kemudahan regulasi

- Prioritas 2 – Sigli: Mengurangi beban WO Banda Aceh paling signifikan, tol hampir beroperasi penuh

- Prioritas 3 – Bireuen: Melengkapi jaringan di koridor tengah dan membuka akses ke pedalaman Aceh

# 7. ESTIMASI BIAYA DISTRIBUSI

Berikut rekapitulasi estimasi biaya BBM per trip pulang-pergi (PP) untuk lokasi terbaik masing-masing wilayah. Biaya dihitung berdasarkan skenario Mix (Bio Solar maksimal 50L + Dexlite untuk sisa) yang paling realistis secara operasional.

- Lhokseumawe (Jl. Merdeka Barat): Rp 31.280/trip | BBM total 4,6 liter | Sangat efisien, seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dengan Bio Solar

- Bireuen (Jl. Nasional Timur): Rp 156.800/trip | BBM total 23,0 liter | Efisien, masih dalam kuota Bio Solar 50L

- Sigli (Jl. T.M. Daud Beureueh): Rp 666.530/trip | BBM total 63,5 liter | Melampaui kuota Bio Solar 50L, sisa 13,5L menggunakan Dexlite

Perlu dicatat bahwa biaya di atas adalah per-trip satu isotank. Frekuensi dan volume pengiriman aktual akan sangat menentukan total biaya operasional. Pemanfaatan tol Sigli–Banda Aceh secara signifikan meningkatkan efisiensi waktu tempuh untuk rute Sigli, meskipun biaya BBM tetap lebih tinggi karena jarak yang lebih jauh.